电能表和电功教案

一、引入

有哪位同学了解过你家一个月要交多少电费？

这是我家8、9两个月的电费单。可以看到一共交了315元电费，

收费部门是根据什么来收取电费的？————用电量。

那他是怎么知道我家用了多少电的？————电能表

今天我们就来学习《电能表与电功》

二、新课

常见的电能表一般有两种，感应式电能表与电子式电能表。（展示实物）当电路中消耗的电能越多，指示灯闪烁的次数也越多，电能表的示数也越大。所以电能表是测量电路消耗电能的装置（板书）。

电能表上有许多的参数（板书），同学们对书本的预习，能否上讲台来告诉他们的物理意义（学生上讲台演示）

220V：表示电能表的额定电压是220V；额定电压是指用电器正常工作时的电压。

5A：电能表的基本电流；10A：电能表长时间工作的最大电流。

Kw·h：读作千瓦时，俗称度，1 kW·h = 1 度，1 kW·h = 3.6*106J

1200r/kW·h：每消耗1度电，电能表转盘就转1200圈。

31357：记录家庭用电量为3135.7kW·h。电能表的示数由几位整数和一位小数构成，红色框内的就表示小数。

电子式电能表上所标的1200imp/kwh表示什么意思？表示每消耗1度电，电能表指示灯闪烁1200次。通过指示灯闪烁的次数，我们就可以计算出这段时间内消耗的电能。比如说指示灯闪烁了600次，此时消耗电能多少度？

那如果计算一个月的用电量呢？总不能看指示灯闪烁的次数了吧，这时候应该看什么？比如说例题，小明家10月份一共用了多少电？（学生讲）

接下来我们就来模拟一下电能表的工作（掏仪器）。

当用电器工作时，通电时间越长，指示灯闪烁的次数就越多，说明电路消耗的电能就越大。

灯泡的亮度越亮，指示灯闪烁速度越快。说明在相同时间内，闪烁次数越多，消耗的电能越大。（板书：亮度越亮→消耗电能越大）

灯泡工作时会消耗电能，消耗的电能会转化成内能和光能。

如果是其它其他用电器呢？热水壶将电能转化成内能，洗衣机将内能转化成机械能（学生讲）

当电流流过用电器，用电器会消耗电能，将电能转化成其他形式的能。而消耗电能而能量的转化往往伴随着做功，那么电能转化成其他形式能的过程中谁在做功呢？电流（学生回答）

电流做功的多少等于电路中消耗电能的多少。

一定时间内，电流做的功越多，消耗电能就越多，转化成的其他形式的能也就越多。电流所做的功称为电功。（板书）

经过大量研究表明，电流做功的多少与加在用电器两端的电压，通过用电器的电流，通电时间成正比。电功符号是W，电压符号是U，电流符号是I，时间符号是t，所以W=UIt ，而他们的单位分别是J、V、A、s，所以1J=1VAs，这个式子又怎样的物理意义？如果某用电器两端电压是1V，通过用电器的电流是1A，那么它工作一秒钟电流做的功是1J，或者说消耗的电能是1J。

今天我们就通过实验来验证电功与电压、电流和通电时间的关系。

这三个量中，有哪个量你觉得可以不用专门研究？根据生活经验，通电时间越长，电流做的功就越多，因此今天主要研究电功与电压、电流的关系。

首先我们先来解决这两个问题，这个实验中，电功大小应该如何比较？

两个灯泡的规格应该如何选择，阻值相同还是不同？

W=UIt，当研究电功与电压的关系时，应该控制谁不变？——电流，

如何控制电流不变？——两灯泡串联。

我需要观察哪些现象？——灯泡亮度和电压。所以需要电压表。

除了以上这些，同学们还有补充的吗？——滑动变阻器。

它的作用是什么？——改变灯泡两端电压多次实验。

那么电路图应该这样设计。

那如果研究电功与电流的关系，该怎么做?也请同学们设计一下电路图。

请同学们在学案背后设计表格，展示环节。

我们准备工作结束，接下来就可以进行实验了。再进行实验前，小组同学可以进行分工，一位同学搭建电路，一位同学进行操作，一位同学记录数据，一位同学得出结论。完成实验的小组就将仪器整理归位.

得出结论。

课堂小结

一度电能干什么，节约电能，保护环境。

板书：

15.1电能表与电功

一、电能表

测量电路消耗电能的装置

二、电功：电流做功大小

1.公式：W=UIt

2.单位：J