《15.2 电功率》导学案

知识点01  电功率

- 电功率是用来描述电流做功_____的物理量。

- 根据功率的公式       和电功的的公式      。

- 公式：P=_____

- 单位：在国际单位制中，功率单位是_____（W）,常用单位有KW、mW

- 1KW=_____W    1W=_____mW

活动1  计算电功率

- 接入家庭电路的取暖器，工作时的电压为      ，电流为     。 电功率是多少？

知识点02  用电器的额定功率

- 用电器在         下工作时的电功率。标注在用电器铭牌上。常用P额表示。

取暖器的U额：

P额：

型    号：NSJ-8          电暖器

额定电压：220V~

额定频率：50HZ

额定功率：800W

- 用电器在         下工作时的电功率。用P实表示。

学生实验：测量小灯泡的电功率（U额=2.5V）

- 实验目的：测量小灯泡的额定功率和实际功率            实验原理：P=

- 实验设计：1.实验中需要测量哪些物理量？

- 2.根据需要测量选用实验器材，想一想，如何改变小灯泡两端的电压？

- 3.请根据电路图，用笔画线表示导线，将下图的实物连接起来。

- 实验与记录

- 1.按照上图连接电路时，开关__________，滑动变阻器的滑片_____      。

- 2.闭合开关，移动滑片，分别使电压表的示数小于、等于和略大于小灯泡的额定电压，观察小灯泡的亮度，读出电压表、电流表的示数并填入下表。

| - 小灯泡规格 | - 电压表的示数 - U/V | - 电流表的示数 - I/A | - 小灯泡的亮度 | - 小灯泡的功率 - P/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 额定电压 - U额=2.5V | - 2.5 |  |  |  |
|  | - 2 |  |  |  |
|  | - 2.8 |  |  |  |

- 结论：

- 通过实验，得出小灯泡的额定功率是           。

- 设小灯泡的实际电压为U实，额定电压为U额，实际功率为P实，额定功率为P额，可以发现：

- 当U实>U额时，P实      P额;

- 当U实=U额时，P实      P额;

- 当U实<U额时，P实      P额.

- 由此可知，灯泡亮度由          决定。

- 及时训练：

1.如图所示，测量小灯泡电功率的实验中，小灯泡标有“2.5V”字样。

（1）图甲中连接错误的一处导线是_______（选填“①”或“②”）

（2）正确连接电路后，闭合开关，发现灯泡不亮，两电表均无示数。将开关闭合，拆下电压表分别接到电源、滑动变阻器及开关两端，结果只有接在滑动变阻器两端时，电压表无示数，则肯定出现故障的元件是_______。

A.电源     B.开关     C.灯泡     D.滑动变阻器

（3）排除故障，小灯泡正常发光，图乙所示电流表示数为_______A,小灯泡的额定功率为________W。

（4）利用本实验电路能探究电流与电压关系吗？________，理由是______                 ________     ____。

课后练习

- 1.有几位同学对电功率这个概念有以下几种理解，你认为正确的是 (  　)

A．电功率是表示电流通过用电器时做功多少的物理量

B．电功率是表示电流通过用电器时做功快慢的物理量

C．电功率大的用电器工作时消耗的电能一定多

D．电功率大的用电器工作时所用的时间一定少

2.用电高峰期,会看到家里的白炽灯泡比正常发光要暗一些。这是因为,用电高峰期并联用电器增多,造成(  　　)

A.电路中的总电阻增大	    B.电路中的总电流减小

C.白炽灯泡的实际功率减小	D.白炽灯泡的额定功率减小

3.某家用电器2h消耗的电能为2.4kW•h，该用电器可能是（   　　）

A．挂壁式空调	B．液晶电视机	C．家用照明灯	D．电风扇

- 4.如图所示，电源电压保持不变，小灯泡的额定电压为12V，闭合开关S后，当滑片P从最右端滑到最左端的过程中，小灯泡I−U关系图象如图乙所示，则下列判断正确的是(      )

- 滑动变阻器的最大阻值为9Ω
B. 小灯泡的最小功率为1.5W
C. 滑片向左移动时，电压表的示数变小
D. 滑片向右移动时，小灯泡电功率变大